附件2

高标准农田建设统一上图入库数据汇交及质量要求

根据《高标准农田建设统一上图入库数据要求》（以下简称《数据要求》），结合高标准农田建设项目实施和管理的实际情况，对高标准农田建设统一上图入库数据汇交及质量提出以下要求：

- 一、数据内容和数据格式

高标准农田建设统一上图入库数据以项目为单位，每个项目数据包括表格数据和坐标拐点数据。表格数据为Excel数据格式。坐标拐点数据可以为Shapefile图形格式或TXT文本格式。

汇交项目成果数据，应同时汇交本批数据的项目清单，包括项目名称、所在行政区、建设规模、总投资、建成高标准农田面积及入库阶段等。具体格式见表一。

汇交项目清单采用“省级行政区划代码+项目主管部门代码+‘项目清单’+汇交日期.后缀名”方式命名。其中：省级行政区划代码为汇交省份的6位行政区划代码；项目主管部门代码为FG、CZ、GT、SL、NY或QT，分别对应发展改革、财政（农发）、国土、水利、农业及其他部门；汇交日期为数据汇交的日期；后缀名为XLS或XLSX。汇交项目清单要和汇交项目数据完全对应。

表1 汇交项目清单格式

| 序号 | 项目名称 | 所在行政区 | 建设规模 (公顷) | 总投资 (万元） | 建成高标准农田面积(公顷) | 入库阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、汇交文件组织

各部门按照《数据要求》制作每个项目的高标准农田建设统一上图入库数据，并按照图1规定的高标准农田建设统一上图入库数据目录结构组织后，汇交到省级国土资源主管部门。

省级行政区划代码+项目主管部门代码+“高标准农田建设上图入库数据”+汇交日期

省级行政区划代码+项目主管部门代码+“项目清单”+汇交日期.XLS(或.XLSX)

项目主管部门代码+建设任务所属年度+行政区划代码+项目名称+入库阶段代码.XLS(或.XLSX)

拐点坐标类型代码+建设任务所属年度+行政区划代码+项目主管部门代码+项目名称+入库阶段代码.SHP（或TXT）

省级行政区划代码+项目主管部门代码+建设任务所属年度+行政区划代码+项目名称+项目阶段

图1 高标准农田建设统一上图入库数据汇交目录结构

每次汇交时，将汇交数据组织到统一的文件目录中，文件目录按照“省级行政区划代码+项目主管部门代码+‘高标准农田建设上图入库数据’+汇交日期”方式命名。文件目录中包括本批数据的项目清单以及每个项目的数据文件目录。每个项目数据文件目录按照“省级行政区划代码+项目主管部门代码+建设任务所属年度+行政区划代码+项目名称+项目阶段”方式命名。其中：省级行政区划代码为汇交省份的6位行政区划代码；项目主管部门代码为FG、CZ、GT、SL、NY或QT，分别对应发展改革、财政（农发）、国土、水利、农业及其他部门；汇交日期为数据汇交的日期；建设任务所属年度为项目批复文件明确的建设任务所属年份，未明确时为开工日期所在的年份，从2011年开始；行政区划代码为项目所在县的行政区划代码，跨区域情况下可以为市、或者省的行政区划代码；项目名称为项目批复文件下达的项目名称；入库阶段代码为JH、SS或YS，分别对应计划、实施或验收阶段。数据文件包括表格文件（格式为EXCEL格式）和坐标拐点文件（格式为Shapefile格式或者TXT格式）。汇交文件示例如图2。

500000GT高标准农田建设上图入库数据20160630

500000GT项目清单20160630.XLS

GT2013500233忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.XLS

XM2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.SHP

500000GT2013500233忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS

XM2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.SHX

XM2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.DBF

XM2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.PRJ

GBZ2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.SHP

GBZ2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.SHX

GBZ2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.DBF

GBZ2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.PRJ

XZGD2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.SHP

XZGD2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.SHX

XZGD2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.DBF

XZGD2013500233GT忠县花桥镇师联等（2）个村土地开发整理项目YS.PRJ

500000GT2016500116江津区贾嗣镇崇兴等（2）个村土地整理项目JH

GT2016500116江津区贾嗣镇崇兴等（2）个村土地整理项目JH.XLS

XM2016500116GT江津区贾嗣镇崇兴等（2）个村土地整理项目JH.TXT

GBZ2016500116GT江津区贾嗣镇崇兴等（2）个村土地整理项目JH.TXT

图2 高标准农田建设统一上图入库数据汇交文件示例

- 三、汇交要求

（一）高标准农田建设统一上图入库数据按时汇交到省级国土资源管理部门，各部门要确保项目不重不漏。

（二）提交电子成果数据以移动硬盘、U盘或光盘为存储介质，请勿对文件进行压缩处理。

（三）各部门应在汇交数据前进行检查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量。

- 四、数据质量要求

各级有关部门要按照表二中的质量要求，对汇交数据进行数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量检查，未通过检查的需修改完善后汇交。

表二 高标准农田建设统一上图入库数据质量要求

| 分类 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据完整性要求 | 目录及文件规范性 | 符合“汇交要求”对高标准农田建设统一上图入库数据内容和目录组织要求，不存在丢漏。 |
|  |  | 符合目录结构和文件命名的要求。 |
|  | 数据格式正确性 | 符合规定的文件格式 |
|  | 数据有效性 | 数据文件能正常打开。 |
|  | 元数据 | 符合《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T 1016-2003）要求。 |
| 空间图形数据质量要求 | 图层完整性 | 项目区图形图层和高标准农田图斑图层数据都存在且打开正确。 |
|  | 数学基础 | 平面坐标系统“2000国家大地坐标系”。 |
|  | 项目重叠检查 | 层内要素不存在重叠或自重叠、相交或自相交情况。 |
|  | 地类符合性检查 | 建成的高标准农田图斑的地类符合要求 |
| 表格数据检查 | 表格完整性 | 表格齐备，符合《数据要求》的规定。 |
|  | 表格数据结构一致性 | 表格字段的数量和字段名称、类型符合《数据要求》的规定。 |
|  |  | 表格字段的长度、小数位数符合《数据要求》的规定。 |
|  | 表格数值范围符合性 | 字段取值符合《数据要求》中规定的值域范围。 |
|  | 表格字段必填性 | 必填字段不为空。 |
| 图数一致性检查 | 图数一致性 | 建成高标准农田面积应与高标准农田图斑的计算面积一致。 |
|  | 规模符合性 | 项目规模应与项目区图形数据计算面积一致。 |